## 投标邀请

四川易弘工程管理有限公司  （采购代理机构）受  西昌市水务局   （采购人）委托，拟对西昌市2017年水利发展资金高效节水灌溉和农业水价综合改革项目（管材管件和配套设施等材料的采购及安装）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：5134012017000791

二、招标项目：西昌市2017年水利发展资金高效节水灌溉和农业水价综合改革项目（管材管件和配套设施等材料的采购及安装）。

三、资金来源：财政资金已落实。

四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标人及其现任法定代表人、主要负责人注册地或项目所在地检察院出具的行贿犯罪档案查询记录原件或在行贿犯罪档案查询平台查询复印件；

7、针对本项目的特殊要求：

7.1具有独立法人资格、乙贰级以上灌溉等级证书，有喷灌、滴灌等节水灌溉产品生产、销售、灌溉工程施工、节水设备安装和灌溉技术服务等经营范围，注册资金不低于（包括）5000万元的生产商企业；

7.2参加本次项目投标企业具有5年以来在国内至少完成类似高效节水灌溉项目至少完成两个单笔合同金额超过1000万的高效节水灌溉项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

7.3本次招标的主要设备（管材及管件需为投标人自产货物，其他主要设备均需取得原厂家授权）

8、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年09月29日至2017年10月12日上午09:00- 11:30，下午 14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）（地址）获取。招标文件售价：人民币800元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间：2017年10月30日10:00（北京时间）。

开标时间：2017年10月30日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：西昌市水务局

地    址：西昌市水务局

联 系 人：郭女士

联系电话：  0834-3222093

采购代理机构：四川易弘工程管理有限公司

地    址：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）

邮    编：615000

联 系 人：郭先生

联系电话：18081615552

固定电话：0834-2530296

电子邮件：396055439@qq.com

2017年09月27日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算： 13672376.28 元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价（招标控制价）： 13262204.00 元； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 金 额：200000.00元（贰拾万元整）（投标保证金的数额不能超过采购项目预算金额的2%）。 交款方式： 银行转账 。 收款单位： 西昌市水务局 。 开户行：凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行。 银行账号： 88340 12000 31568 70 。 交款截止时间：2017年 10 月 26 日17:00（投标保证金的交纳以银行下账时间为准）。 |
| 6 | 履约保证金 | 金 额：1000000.00元（壹佰万元整）（履约保证金的数额不能超过政府采购合同金额的10%）。 交款方式：履约担保总金额中，其中现金占50%，银行保函担保占50% 。 收款单位： 西昌市水务局 。 开 户 行：凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行。 银行账号： 88340 12000 31568 70 。 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：郭先生。 联系电话：18081615552。 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：郭先生。 联系电话：18081615552。 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）领取中标通知书。 联系人：郭先生。 联系电话：18081615552。 地址：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由四川易弘工程管理有限公司负责答复。 联系人：郭先生。 联系电话：18081615552。 地址：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）。 邮编：615000。 |
| 11 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由四川易弘工程管理有限公司负责答复；对于采购过程由四川易弘工程管理有限公司负责答复；对于采购结果由四川易弘工程管理有限公司负责答复。 联系人：郭先生。 联系电话：18081615552。 地址：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）。 邮编：615000。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即西昌市财政局。 联系电话：0834-3229654。 地址：凉山州西昌市建昌路尤家屯安置小区34栋2单元6-2（12号）。 邮编：615000。 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即西昌市财政局备案。 |
| 14 | 招标代理费 | 招标代理费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件相关收费标准。招标代理费由成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。 |

## 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 1. 项目概述

本次建设项目内容为对项目区进行高效节水设施配套，在西昌市大兴乡、安宁镇、礼州镇、樟木菁乡、琅环乡、高草乡、西溪乡、裕隆乡发展高效节水面积共6141亩，其中改造1442亩，新建4699亩。

建设目标：

项目旨在提高西昌市周边乡镇的灌溉能力，解决旱季时灌溉用水不足的问题，提高水资源的合理利用，避免造成不必要的资源浪费。

## 2. 项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二部分机电设备及安 装工程 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 自动化硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED高清显示屏GAOPU LED高清显示屏GAOPU | 套 | 1 |  |  | 强力、户外P6 |
| 2 |  | 气象站（220V供电） DYZHSW001 | 套 | 1 |  |  | 监测常规 7/9 参数气象因子（风速、风向、雨量、光照、空气温度、空气湿度、气体/土壤温湿度传感器），自动记录农田环境信息，并通过 GPRS/GSM 网络远程上报至数据中心。基于对农田气象信息的监测，中心软件可以计算出每天每小时的 ET 值（土壤蒸发和植物蒸腾之和），以便进行高效的、科学的灌溉管理。含风速、风向、雨量、光照、空气温度、空气湿度、气体、电源、支架及8年通信费，220V市电供电 |
| 3 |  | 视频监控系统（海康 300万像素） | 套 | 1 |  |  | 远程监视植物生长状态、提供专家远程诊断，提供管理人员实时在线远程监控,含球机+5M支撑杆+硬盘录像机 |
| 4 |  | 土壤墒情监测站（ 220V供电）DYZHSW002 | 套 | 3 |  |  | 按照中华人民共和国农田水利行业标准《土壤墒情检测规范》（SL 364-2006），三层土壤温、湿度墒情自动监测站网采用三点法安装，同时在表层增加土壤温室度监测。土壤温湿度传感器的安装位置，要求离滴灌带 10cm，安装深度分三层 10cm、20cm、40cm。 含土壤温湿度传感器、电源、支架及8年通信费，220V市电供电 |
| 5 |  | DN50无线GSM大口径超 声波水表DYZHSW006 | 套 | 78 |  |  | 工作频率： GSM 900MHz/DCS 1800MHz；适用 SIM 卡类型： 物联网卡；环境温度 -25℃～＋70℃；相对湿度 10%～95%；工作电流 30uA（静态电流）/5mA (在线时段待机状态电流)；电池型号 7.2V 一次性锂电池组；数据存储 100 万次以上的写次数及不限次的读次数，断电后数据可保存 40 年最大允许误差 Q 1 ≤ Q＜Q 2 误差≤±5%； Q 2 ≤ Q ≤ Q 4 误差≤±2%；流量显示分辨率 0.01m；液晶显示屏位数 8 位；最大累积流量 4.2×10 m 3 （累积流量>99999999 m 3 时显示时只能显示最后 8 位有效数字）；工作状态指示 液晶轮流显示；工作温度 0.1℃～30℃；最低工作压力 0.03MPa；最高工作压力 1.6MPa；压损等级 Δ p 25；流动剖面敏感度等级U10,D5；气候和机械环境安全等级B 级；电磁兼容性等级 E1 级；采集流量上传到云服务平台；含法兰盘、螺丝、垫圈及8年通信费 |
| 6 |  | 光伏智能控制器 | 套 | 166 |  |  | 工作电源：采用太阳能电池板配合可充电大容量聚合物锂电池供电；本地通讯：蓝牙通讯；上行通讯：GPRS 无线移动网络（实时在线）；下行通讯：470MHz 无线射频方式；下行通讯距离：2000m（空旷地带）；静态功耗：GPRS 在线时小于等于 5mA，GPRS 不在线时小于等于 15uA；带载能力：最多可管理 128 块智能阀门和 128 块智能墒情仪；工作温度： -20℃～＋60℃；相对湿度： ≤95％；防护等级： IP65； 含2m支架及8年通信费 |
| 第2页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 自动化软件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高效节水PC服务系统 | 套 | 1 |  |  | 服务平台主要由【首页】、【数据采集】、【智能控制】、【GIS地理信息】、【实时视频】、【专家支持】、【水务系统】、【联动系统】和【LED数据显示】等模块组成，依据用户需求定制提供服务。 主要功能描述： 【首页】：主要是展示各个基地在地图上所在地，并能够看到所以基地以及他们在地图上面所在地并能查看各个基地下面的设备数据等。 【数据采集】：用图形展示的方式展示采集设备所采集的数据的。 【智能控制】：对设备当前状态进行控制。 【GIS地理信息系统】：利用三维尺度全面实现地上、地表、地下、水下信息一体化集成。 【实时视频】：实时用视频监控的方式展示基地作物的生长情况。 【专家支持】：是农作物的一些常见伤情以及解决方式的资料等等。 【水务系统】：是链接当地的水务系统。 【联动系统】：是控制电磁阀时联动远程水泵系统。 【LED数据显示】：是LED大屏上显示的数据展示。 |
| 2 |  | 高效节水APP手机客户 端 | 套 | 1 |  |  | APP主要由【设备管理】、【设备操作】、【设备位置】、【定时任务】、【设备监控】、 【报警信息】、【天气预报】、【新闻热点】、【设置】九大菜单模块组成。 主要功能描述： 【首页】：主要集中显示各模块。 【设备管理】：显示设备所处状态 【设备操作】：用图表、曲线方式展示设备所采集的数据；用关系图对设备进行逻辑控制。 【设备位置】：在手机百度地图上显示各设备所处地理位置。 【定时任务】：可对管理设备进行工作计划预设定。 【设备监控】：在手机APP进行视频监控。 【报警信息】：智能显示所管理设备的工作状态。 【天气预报】：智能预报当前手机所在城市天气。 【新闻热点】：实时显示农村水利政策、灌排中心、动态资讯、政策法规、领导讲话、技术标准、文件汇编、调查研究、学习园地、经验交流、科技推广、资料共享、专题文献、国际农水、培训课件、典型交流、会议报道、图片集锦等等。 |
| 3 |  | 互联网用水合作社管理 服务平台 | 套 | 1 |  |  | 为用水合作社提供收取水费管理平台 |
| 4 |  | 高效节水IOT&GIS管理 系统 | 套 | 1 |  |  | 感知高效节水灌区地理状态系统。 |
| 三 |  | 辅助材料配置 | 项 | 1 |  |  | 包括 电脑、变频柜、电磁阀、无线网桥、水泵联动、网线、水晶头、交换机、32配管、32管件直通、32管件三通、32管件弯头、管件外丝直接、电线配电箱、防水绝缘胶布、生料带、法兰盘、胶垫、螺栓、控制电缆、插排、膨胀螺栓及必要的土方开挖、c20混凝土、公分石等 |
| 第3页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三部分金属结构设备 及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 闸阀DN80 | 个 | 59 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 2 |  | 闸阀DN65 | 个 | 15 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 3 |  | 闸阀DN50 | 个 | 7 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 4 |  | 闸阀DN200 | 个 | 12 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 5 |  | 闸阀DN150 | 个 | 70 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 6 |  | 闸阀DN125 | 个 | 26 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 7 |  | 闸阀DN100 | 个 | 70 |  |  | 涡轮闸阀 Z45X-16Q |
| 8 |  | 压力表 | 个 | 70 |  |  | 压力表Y-1.0 0~1MPa |
| 9 |  | 压差式施肥罐（250L） | 个 | 2 |  |  | 带施肥阀 |
| 第4页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 10 |  | 压差式施肥罐（200L） | 套 | 5 |  |  | 带施肥阀 |
| 11 |  | 压差式施肥罐（150L） | 套 | 5 |  |  | 带施肥阀 |
| 12 |  | 压差式施肥罐（100L) | 个 | 3 |  |  | 带施肥阀 |
| 13 |  | 橡胶伸缩接头DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 稳流器20L/h | 个 | 108166 |  |  |  |
| 15 |  | 铁双盘变径DN80*150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 |  | 铁双盘变径DN80*125 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 铁双盘变径DN80*100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 |  | 铁双盘变径DN50*80 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | 铁双盘变径DN50*50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 铁双盘变径DN150*100 | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 |  | 铁双盘变径DN125*150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 铁双盘变径DN100*80 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 |  | 铁双盘变径DN100*150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 铁双盘变径DN100*125 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 铁双盘变径 DN100*200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 铁三盘三通DN80 | 个 | 7 |  |  |  |
| 27 |  | 铁三盘三通DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 铁三盘三通DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 铁三盘三通DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 |  | 锁扣旁通阀Φ16 | 个 | 17056 |  |  |  |
| 31 |  | 水表DN80 | 个 | 7 |  |  | 水平螺翼式水 表LXLC |
| 32 |  | 水表DN50 | 个 | 2 |  |  | 水平螺翼式水 表LXLC |
| 33 |  | 水表DN150 | 个 | 2 |  |  | 水平螺翼式水 表LXLC |
| 34 |  | 水表DN100 | 个 | 4 |  |  | 水平螺翼式水 表LXLC |
| 35 |  | 双端内丝接头DN15 | 个 | 6393 |  |  | 与喷头配套 |
| 36 |  | 双倒勾 | 个 | 21073 |  |  | 与喷头配套 |
| 37 |  | 山子形转换接头 | 个 | 21073 |  |  | 与喷头配套 |
| 第5页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 38 |  | 潜水泵250QJ140- 30/(Q=140，H=30， W=18.5) | 台 | 1 |  |  | 流量=140，扬 程=30，电机功 率=18.5 |
| 39 |  | 潜水泵250QJ140- 105/7(Q=140， H=105，W=63) | 台 | 1 |  |  | 流量=140，扬 程=105，电机 功率=63 |
| 40 |  | 潜水泵200QJ63- 48/4（Q=63，H=35-58，W=15） | 台 | 1 |  |  | 流量=63，扬程 =35-58,电机功率 =15 |
| 41 |  | 潜水泵200QJ40- 65/5（Q=40，H=55， W=11KW） | 台 | 1 |  |  | 流量=40，扬程 =55，电机功率 =11 |
| 42 |  | 潜水泵150QJ20- 24/4（Q=20，H=19- 29，W=3） | 台 | 1 |  |  | 流量=20，扬程 =29，电机功率 =3 |
| 43 |  | 潜水泵150QJ10- 50/7(Q=10，H=40- 55，W=3) | 台 | 1 |  |  | 流量=10，扬程 =55，电机功率 =3 |
| 44 |  | 潜水泵150QJ20- 48/8（Q=20，H=42， W=5.5KW） | 台 | 1 |  |  | 流量=20，扬程 =42，电机功率 =5.5 |
| 45 |  | 离心泵IS100-65- 200C（Q=120，H=50， W=22KW） | 台 | 1 |  |  | 流量=120，扬 程=50，电机功 率=22 |
| 46 |  | 排气阀Φ63 | 个 | 30 |  |  |  |
| 47 |  | 逆止阀DN80 | 个 | 14 |  |  | 缓闭消声止回 阀ZH741Y-16 |
| 48 |  | 逆止阀DN50 | 个 | 2 |  |  | 缓闭消声止回 阀ZH741Y-16 |
| 49 |  | 逆止阀DN150 | 个 | 4 |  |  | 缓闭消声止回 阀ZH741Y-16 |
| 50 |  | 逆止阀DN100 | 个 | 6 |  |  | 缓闭消声止回 阀ZH741Y-16 |
| 51 |  | 减压阀DN150 | 个 | 5 |  |  | 稳压式减压阀 Y41-16 |
| 52 |  | 内镶式滴灌带 16*0.4*500*3.0L | m | 665499 |  |  |  |
| 53 |  | 灌溉用PE管材Φ25， 0.4MPa | m | 127574 |  |  | 灌溉用PE管 |
| 54 |  | 灌溉用PE管材Φ20， 0.4MPa | m | 216330 |  |  | 灌溉用PE管 |
| 55 |  | 钢弯头DN80*90° | 个 | 36 |  |  | 国标热镀锌钢 弯头 |
| 第6页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 56 |  | 钢弯头DN50*90° | 个 | 10 |  |  | 国标热镀锌钢 弯头 |
| 57 |  | 钢弯头DN150*90° | 个 | 11 |  |  | 国标热镀锌钢 弯头 |
| 58 |  | 钢弯头DN100*90° | 个 | 22 |  |  | 国标热镀锌钢 弯头 |
| 59 |  | 钢法兰片DN80（带螺帽 ） | 片 | 136 |  |  | 国标八眼 |
| 60 |  | 钢法兰片DN50（带螺帽 ） | 片 | 20 |  |  | 国标八眼 |
| 61 |  | 钢法兰片DN150（带螺 帽） | 片 | 48 |  |  | 国标八眼 |
| 62 |  | 钢法兰片DN125（带螺 帽） | 片 | 6 |  |  | 国标八眼 |
| 63 |  | 钢法兰片DN100（带螺 帽） | 片 | 27 |  |  | 国标八眼 |
| 64 |  | 法兰垫片Φ90 | 片 | 70 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 65 |  | 法兰垫片Φ75 | 片 | 30 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 66 |  | 法兰垫片Φ200 | 片 | 24 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 67 |  | 法兰垫片Φ160 | 片 | 138 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 68 |  | 法兰垫片Φ125 | 片 | 42 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 69 |  | 法兰垫片Φ110 | 片 | 108 |  |  | 带眼，与钢法 兰配套 |
| 70 |  | 镀锌钢管DN80 | m | 160 |  |  | 国标热镀锌钢 管 |
| 71 |  | 镀锌钢管DN50 | m | 90 |  |  | 国标热镀锌钢 管 |
| 72 |  | 镀锌钢管DN150 | m | 88 |  |  | 国标热镀锌钢 管 |
| 73 |  | 镀锌钢管DN125 | m | 16 |  |  | 国标热镀锌钢 管 |
| 74 |  | 镀锌钢管DN100 | m | 104 |  |  | 国标热镀锌钢 管 |
| 75 |  | 镀锌钢管(双端带外丝 ）DN15 | m | 9589.5 |  |  | 与喷头配套， 喷头竖管 |
| 76 |  | 镀锌钢管（双端带外丝 ）DN20 | 个 | 7053 |  |  | 与喷头配套， 喷头竖管 |
| 77 |  | 地插杆（1.2m） | 根 | 21073 |  |  | 与喷头配套 |
| 78 |  | 底阀DN100 | 个 | 1 |  |  | 离心泵配套 |
| 第7页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 79 |  | 低压动力配电箱 | 台 | 13 |  |  | 动力配电箱 400V |
| 80 |  | 动力电缆 | m | 146 |  |  | 电力电缆 ZRYJV- 0.6/1kW-3× 25+1×16 |
| 81 |  | 变压器30KVA（包含相 关配件） | 套 | 1 |  |  | 户外油浸式变 压器S13- 30kVA/10 10± 5%/0.4KV D,yn11，包含 相关配件 |
| 82 |  | 变压器50KVA（扩容） （包含相关配件） | 套 | 1 |  |  | 户外油浸式变 压器S13- 50kVA/10 10± 5%/0.4KV D,yn11，包含 相关配件 |
| 83 |  | 变频启动柜65KW | 套 | 1 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 84 |  | 变频启动柜5.5KW | 套 | 1 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 85 |  | 变频启动柜30KW | 套 | 1 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 86 |  | 变频启动柜22KW | 套 | 1 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 87 |  | 变频启动柜18.5KW | 套 | 3 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 88 |  | 变频启动柜11KW | 套 | 6 |  |  | 水泵厂家配套 供应，包含相 关配件 |
| 89 |  | PE正三通Φ90 | 个 | 542 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 90 |  | PE正三通Φ75 | 个 | 10 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 91 |  | PE正三通Φ63 | 个 | 45 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 第8页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 92 |  | PE正三通Φ40 | 个 | 239 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 93 |  | PE正三通Φ200 | 个 | 3 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 94 |  | PE正三通Φ160 | 个 | 14 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 95 |  | PE正三通Φ125 | 个 | 18 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 96 |  | PE正三通Φ110 | 个 | 356 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 97 |  | PE异径三通Φ90*75 | 个 | 18 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 98 |  | PE异径三通Φ90*63 | 个 | 938 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 99 |  | PE异径三通Φ90*50 | 个 | 1563 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 100 |  | PE异径三通Φ90*40 | 个 | 239 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 101 |  | PE异径三通Φ75*63 | 个 | 48 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 102 |  | PE异径三通Φ63*25 | 个 | 4702 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 103 |  | PE异径三通Φ63*20 | 个 | 6393 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 104 |  | PE异径三通Φ40*25 | 个 | 33790 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 105 |  | PE异径三通Φ160*90 | 个 | 190 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 106 |  | PE异径三通Φ160*125 | 个 | 21 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 107 |  | PE异径三通Φ160*110 | 个 | 46 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 108 |  | PE异径三通Φ125*90 | 个 | 90 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 109 |  | PE异径三通Φ125*110 | 个 | 142 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 110 |  | PE异径三通Φ110*90 | 个 | 335 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 111 |  | PE异径三通Φ110*63 | 个 | 357 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa |
| 112 |  | PE弯头Φ90*90° | 个 | 711 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 113 |  | PE弯头Φ90*45° | 个 | 8 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 第8页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 114 |  | PE弯头Φ75*90° | 个 | 17 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 115 |  | PE弯头Φ75*45° | 个 | 15 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 116 |  | PE弯头Φ200*90° | 个 | 9 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 117 |  | PE弯头Φ160*90° | 个 | 64 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 118 |  | PE弯头Φ160*45° | 个 | 3 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 119 |  | PE弯头Φ125*90° | 个 | 98 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 120 |  | PE弯头Φ110*90° | 个 | 413 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 121 |  | PE弯头Φ110*45° | 个 | 3 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 122 |  | PE外丝直通Φ25 | 个 | 33791 |  |  |  |
| 123 |  | PE平口球阀Φ90 | 个 | 653 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 124 |  | PE平口球阀Φ63 | 个 | 271 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 125 |  | PE平口球阀Φ40 | 个 | 239 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 126 |  | PE平口球阀Φ110 | 个 | 141 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 127 |  | PE内丝Φ25 | 个 | 4702 |  |  |  |
| 128 |  | PE内丝Φ20 | 个 | 6393 |  |  |  |
| 129 |  | PE盲管Φ5（1.5m） | 根 | 21073 |  |  |  |
| 130 |  | PE盲管Φ4（0.4m） | 根 | 32449.55 |  |  |  |
| 131 |  | PE锁扣旁通阀Φ20 | 个 | 4717 |  |  |  |
| 132 |  | PE拉环旁通阀Φ32 | 个 | 2795.6 |  |  |  |
| 133 |  | PE拉环堵头Φ32 | 个 | 2795.6 |  |  |  |
| 134 |  | PE管堵Φ90 | 个 | 30 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 135 |  | PE管堵Φ90 | 个 | 659 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 136 |  | PE管堵Φ63 | 个 | 3916 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 137 |  | PE管堵Φ50 | 个 | 185 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 第10页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 138 |  | PE管堵Φ40 | 个 | 478 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 139 |  | PE管堵Φ25 | 个 | 33790 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 140 |  | PE管堵Φ20 | 个 | 4722 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 141 |  | PE法兰头Φ90 | 个 | 75 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 142 |  | PE法兰头Φ75 | 个 | 30 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 143 |  | PE法兰头Φ63 | 个 | 1 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 144 |  | PE法兰头Φ200 | 个 | 25 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 145 |  | PE法兰头Φ160 | 个 | 139 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 146 |  | PE法兰头Φ125 | 个 | 53 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 147 |  | PE法兰头Φ110 | 个 | 124 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 148 |  | PE法兰片Φ90 | 个 | 78 |  |  |  |
| 149 |  | PE法兰片Φ75 | 个 | 30 |  |  |  |
| 150 |  | PE法兰片Φ63 | 个 | 17 |  |  |  |
| 151 |  | PE法兰片Φ200 | 个 | 25 |  |  |  |
| 152 |  | PE法兰片Φ160 | 片 | 139 |  |  |  |
| 153 |  | PE法兰片Φ125 | 片 | 37 |  |  |  |
| 154 |  | PE法兰片Φ110 | 片 | 159 |  |  |  |
| 155 |  | PE变径Φ90*75 | 个 | 8 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 156 |  | PE变径Φ90*63 | 个 | 230 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 157 |  | PE变径Φ90*50 | 个 | 250 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 158 |  | PE变径Φ200*160 | 个 | 11 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 159 |  | PE变径Φ160*125 | 个 | 11 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 160 |  | PE变径Φ160*110 | 个 | 8 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 161 |  | PE变径Φ110*90 | 个 | 213 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 第11页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 162 |  | PE变径Φ110*63 | 个 | 282 |  |  | 热熔对接， 1.0MPa |
| 163 |  | PE鞍座Φ90*63 | 个 | 2 |  |  | 与排气阀配套 |
| 164 |  | PE鞍座Φ160*63 | 个 | 22 |  |  | 与排气阀配套 |
| 165 |  | PE鞍座Φ125*63 | 个 | 1 |  |  | 与排气阀配套 |
| 166 |  | PE鞍座Φ110*63 | 个 | 5 |  |  | 与排气阀配套 |
| 167 |  | PE微喷带N45斜五孔 | m | 112056 |  |  | 直径Φ28，壁 厚0.2mm，喷 洒幅宽 2~2.5m，工作 压力0.1MPa， 流量1.65m3 /(h.10m) |
| 168 |  | 低速旋转喷头 | 个 | 21073 |  |  | 流量 =0.12~0.3（ m3/h），射程 =6~8m，工作 压力=15~35m |
| 169 |  | 6"内丝可调摇臂式喷头 | 个 | 4702 |  |  | 流量 =0.8~1.2（m3 /h），射程 =8~10m，工作 压力=15~40m |
| 170 |  | 倒挂式圆形旋转喷头 | 套 | 42524 |  |  | 流量=70L/h， 射程=4.1m， 工作压力=15m |
| 171 |  | 1/2寸外螺纹可调角度 摇臂式喷头 | 个 | 6393 |  |  | 流量 =0.6~1.1（m3 /h），射程 =5~8，工作压 力=15~40m |
| 172 |  | 6寸离心+4组网式手动 过滤器LWY-150 | 套 | 1 |  |  |  |
| 173 |  | 6寸离心+4组网式手动 过滤器LWY-120 | 套 | 1 |  |  |  |
| 174 |  | 4寸离心+3组网式手动 过滤器LWY-90 | 套 | 3 |  |  |  |
| 175 |  | 3寸离心+2组网式手动 过滤器LWY-60 | 套 | 6 |  |  |  |
| 176 |  | 3寸离心+2组网式手动 过滤器LWY-30 | 套 | 2 |  |  |  |
| 第11页、共12页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  |  | 主要技术 条款编码 |
| 177 |  | 2寸离心+1组网式手动 过滤器LWY-20 | 套 | 2 |  |  |  |
| 178 |  | 100级PE管材Φ90， 1.0MPa | m | 39341 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚5.4mm |
| 179 |  | 100级PE管材Φ75， 1.0MPa | m | 1236 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚4.5mm |
| 180 |  | 100级PE管材Φ63， 0.6MPa | m | 113638.8 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚3.8mm |
| 181 |  | 100级PE管材Φ50， 1.0MPa | m | 132556 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚3.0mm |
| 182 |  | 100级PE管材Φ40， 1.0MPa | m | 6944 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚2.3mm |
| 183 |  | 100级PE管材Φ200， 1.0MPa | m | 1115 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚11.9mm |
| 184 |  | 100级PE管材Φ160， 1.0MPa | m | 14392 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚9.5mm |
| 185 |  | 100级PE管材Φ125， 1.0MPa | m | 10073 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚7.4mm |
| 186 |  | 100级PE管材Φ110， 1.0MPa | m | 18704 |  |  | 热熔对接100级 ，1.0MPa、壁 厚6.6mm |

## 3、项目要求

中华人民共和国国家标准

给水用聚乙烯（PE）管材

（GB／T13663－2000）

前言

本标准非等效采用国际标准ISO 4427：1996《供水用聚乙烯管材规范》

本标准与ISO 4427：1996的主要差异为：

1．本标准仅包含PE 63、PE 80、PE 100材料制造的管材，不包含PE 32、PE 42材料制造的管材；
  2. 本标准增加了定义一章；
  3．对管材的性能要求，增加了"断裂伸长率"项目；
  4．增加了"检验规则"一章；

本标准与 GB／T 13663－1992的差异为：

GB／T 13663－1992《给水用高密度聚乙烯（HDPE）管材》未采用国际标准制定。

自本标准实施之日起，同时代替GB／T 13663－1992

本标准的附录A为提示的附录。

本标准由国家轻工业局提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东胜利股份有限公司塑胶事业部；参加起草单位：齐鲁石油化工股份有限公司树脂研究所、北京雪花电器集团公司北京市塑料制品厂、北京市市政工程设计研究总院。］

本标准主要起草人：孙逊、谢建玲、冯新书、李养利、刘雨生。

1、范围

准规定了用聚乙烯树脂为主要原料的材料，经挤出成型的给水用聚乙烯管材（以下简称"管材"）的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准还规定了原料的基本性能要求，包括分类体系。

本标准适用于用 PE63、 PE 80和 PE 100材料（见4．1）制造的给水用管材。管材公称压力为0.32MPa～1.6MPa，公称外径为 16 mm～1000 mm。

本标准规定的管材适用于温度不超过40C，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。

2、引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）
  GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～199 1聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

3、定义、符号和缩略语

本标准采用下列定义、符号和缩略语。

3.1 定义

3.1.1 几何定义
  3.1.1.1 公称外径dn：规定的外径，单位为毫米。
  3.1.1.2 平均外径 dem：管材外圆周长的测量值除以3.142（圆周率）所得的值，精确到0.1mm，小数点后第二位非零数字进位。
  3.1.1.3 最小平均外径dem,min：本标准规定的平均外径的最小值，它等于公称外径dn,单位为毫米。
  3.1.1.4 最大平均外径dem,max：本标准规定的平均外径的最大值。
  3.1.1.5 任一点外径dey:通过管材任一点横断面测量的外径，精确到0.1mm,小数点后第二位非零数字进位。
  3.1.1.6 不圆度：在管材同一横断面处测量的最大外径和最小外径的差值。 
  3.1.1.7 公称壁厚en：管材壁厚的规定值，单位为毫米，相当于任一点的最小壁厚ey,min。
  3.1.1.8 任一点的壁厚ey：任一点上管材壁厚的测量值，精确到0．lmm，小数点后第二位非零数字进位。
  3.1.1.9 最小壁厚ey,min：本标准规定的管材圆周上任一点壁厚的最小值。
  3.1.1.10最大壁厚ey，max：根据最小壁厚（ey，min）的公差确定的管材圆周上任一点壁厚的最大值。
  3.1.1.11标准尺寸比（SDR）：管材的公称外径与公称壁厚的比值。SDR=dn/en。

3.1.2 与材料有关的定义

3.1.2.1混配料：以聚乙烯基础树脂加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成的粒料。
  3.1.2.2 σlpl1):与20℃、50年、概率预测97.5%相应的静液压强度，单位为兆帕。
  3.1.2.3 最小要求强度（MRS）：σlpl圆整到优先数R10或R20系列中的下一个较小的值。
  3.1.2.4 设计应力σs：在规定应用条件下的允许应力，MRS除以系数C，圆整到优先数R20系列中下一个较小的值，即：

σs=〔MRS〕/C ……………………………….（1）

3.1.2.5总使用（设计）系数C：一个数值大于1的总系数，它考虑了未在预测下限中体现出的使用条件和管道系统中配件等组成部分的性质。

3.1.3与使用条件有关的定义

3.1.3.1公称压力（PN）：本标准中公称压力PN 相当于管材在20℃时的最大工作压力，单位为兆帕。
  3.1.3.2最大工作压力（MOP）：管道系统中允许连续使用的流体的最大有效压力，单位为兆帕。

3.2符号

C：总使用（设计）系数；
  dem:平均外径；
  dem,max:最大平均外径；
  dem,mix:最小平均外径；
  dn:公称外径；
  ey:任一点壁厚；
  ey,min：最小壁厚；
  ey,max：最大壁厚；
  ft：温度对压力的折减系数；
  ty：管材任一点的壁厚公差；
  σlpl：与20℃、50年、概率预测97.5%相应的静液压强度；
  σs：设计应力；
  3.3缩略语
  MFR：熔体流动速率；
  MOP：最大工作压力；
  MRS：最小要求强度；
  PE：聚乙烯；
  PN：公称压力；
  SDR：标准尺寸比。

4、材料

4.1 命名

本标准中的聚乙烯管材料按如下步骤进行命名：

4.1.1按照GB/T18252确定材料的与20℃、50年、预测概率97.5%相应的静液压强度σlpl。
  4.1.2按照表1，依据σlpl换算出最小要求强度（MRS），将MRS乘以10得到材料的分级数。
  4.1.3按照表1，根据材料类型（PE）和分级数对材料进行命名。

| 表1 材料的命名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| σlpl,Mpa | MRS,Mpa | 材料分级数 | 材料的命名 |
| 6.30～7.99 | 6.3 | 63 | PE63 |
| 8.00～9.99 | 8.0 | 80 | PE80 |
| 10.00～11.19 | 10.0 | 100 | PE100 |

4.2 使用混配料生产聚乙烯管材，混配料为蓝色或黑色，基本性能应符合表2要求。蓝色管用材料应能保证使用该材料制造的管材的耐候性符合表12的要求。对于PE63级材料，也可采用管材级基础树脂加母料的方法生产聚乙烯管材，对材料性能的要求自管材上取样进行测试。

按本标准生产管材时生产的洁净回用料，只要能生产出符合本标准的管材时，可掺入新料中回用。

表2  材料的基本性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑含量1），（质量）% | 2.5±0.5 |
| 2 | 炭黑分散1） | ≤等级3 |
| 3 | 颜色分散2） | ≤等级3 |
| 4 | 氧化诱导时间（200）， | ≥20 |
| 5 | 熔体流动速度3）（5，190）， | 与产品标称值的偏差不应超过±25% |
| 注 - 仅适用于黑色管材料 - 仅适用于蓝色管材料 - 仅适用于混配料 |  |  |

5、产品规格

5.1 本标准的管材按照期望使用寿命50年设计。

5.2 输送20℃的水，C最小可采用Cmin=1.25.由式（1）得到的不同等级材料的设计应力的最大允许值，见表3。

表3  不同等级材料设计应力的最大允许值

| 材料的等级 | 设计应力的最大允许值σ,Mpa |
| --- | --- |
| PE63 | 5 |
| PE80 | 6.3 |
| PE100 | 8 |

5.3 管材的公称压力（PN）与设计应力σs、标准尺寸比（SDR）之间的关系为：

PN=2σs/（SDR－1） ………………………….（2）

式中：PN与σs的单位均为兆帕。

5.4 使用PE63、PE100等级材料制造的管材，按照选定的公称压力，采用表3中的设计应力而确定的公称外径和壁厚应分别符合表4、表5和表6的规定。

管道系统的设计和使用方可以采用较大的总使用（设计）系数C，此时可选用较高公称压力等级的管材。

表4  PE63级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸

| 公称外径 | 公称壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3.3 | 26 | 17.6 | 13.6 | 11 |
|  | 公称压力 |  |  |  |  |
|  | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 16 |  |  |  |  | 2.3 |
| 20 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |
| 25 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 32 |  |  | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
| 40 |  | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 50 |  | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 17.2 | 25.5 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 19.1 | 28.3 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 21.4 | 31.7 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 24.1 | 35.7 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 27.2 | 40.2 | 52.2 |  |
| 800 | 24.5 | 30.6 | 45.3 | 58.8 |  |
| 900 | 27.6 | 34.4 | 51.0 |  |  |
| 1000 | 30.6 | 38.2 | 56.6 |  |  |

表5  PE 80级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸

| 公称外径 | 公称壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸比 |  |  |  |  |
|  | 33 | 21 | 17 | 13.6 | 11 |
|  | 公称压力 |  |  |  |  |
|  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 2.3 |
| 32 |  |  |  |  | 3.0 |
| 40 |  |  |  |  | 3.7 |
| 50 |  |  |  |  | 4.6 |
| 63 |  |  |  | 4.7 | 5.8 |
| 75 |  |  | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 |  | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 |  | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 |  | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 |  |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 |  |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 |  |  |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 |  |  |

表6  PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸

| 公称外径 | 公称壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸比 |  |  |  |  |
|  | 26 | 21 | 17 | 13.6 | 11 |
|  | 公称压力 |  |  |  |  |
|  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
| 32 |  |  |  |  | 3.0 |
| 40 |  |  |  |  | 3.7 |
| 50 |  |  |  |  | 4.6 |
| 63 |  |  |  | 4.7 | 5.8 |
| 75 |  |  | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 |  | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 |  |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 |  |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 |  |  |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |  |  |

5.5聚乙烯管道系统对温度的压力折减

当聚乙烯管道系统在20℃以上温度连续使用时，最大工作压力（MOP）应按式（3）计算：

MOP=PN×f1 ………………………………(3)

式中：f1------折减系数，在表7中查取。

对某一材料，只要依据GB/T 18252的分析，认为较小的折减是可行的，则可以使用比表7中数值高的折减系数。

表7  50年寿命要求，40℃以下温度的压力折减系数

| 温度 ， | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力折减系数 | 1.0 | 0.87 | 0.74 |

6、技术要求

6.1 颜色

市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有共挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。

其他用途水管可以为蓝色和黑色。

暴露在阳光下的敷设管道（如地上管道）必须是黑色。

6.2外观

管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

6.3管材尺寸

6.3.1管材长度

6.3.1.1直管长度一般为6m、9m、12m，也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

6.3.1.2盘管盘架直径应不小于管材外径的18倍。盘管展开长度由供需双方商定。

6.3.2平均外径

管材的平均外径，应符合表8规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

表8  平均外径

| 公称外径 | 最小平均外径 | 最大平均外径 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级A | 等级B |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 16.3 |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 20.3 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 25.3 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 32.3 |
| 40 | 40.0 | 40.0 | 40.3 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 50.3 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 63.4 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 75.5 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 90.6 |
| 110 | 110.0 | 111.0 | 110.7 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 125.8 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 140.9 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 161.0 |
| 180 | 180.0 | 181.7 | 181.1 |
| 200 | 200.0 | 201.8 | 201.2 |
| 225 | 225.0 | 227.1 | 226.4 |
| 250 | 250.0 | 252.3 | 251.5 |
| 280 | 280.0 | 282.6 | 281.7 |
| 315 | 315.0 | 317.9 | 316.9 |
| 355 | 355.0 | 358.2 | 357.2 |
| 400 | 400.0 | 403.6 | 402.4 |
| 450 | 450.0 | 454.1 | 452.7 |
| 500 | 500.0 | 504.5 | 503.0 |
| 560 | 560.0 | 565.0 | 563.4 |
| 630 | 630.0 | 635.7 | 633.8 |
| 710 | 710.0 | 716.4 | 714.0 |
| 800 | 800.0 | 807.2 | 804.2 |
| 900 | 900.0 | 908.1 | 904.0 |
| 1000 | 1000.0 | 1009.0 | 1004.0 |

6.3.3 壁厚及偏差

管材的最小壁厚 ey,min等仪公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表 9 的规定。

表9 任一点的壁厚公差

| 最小壁厚 |  | 公差 | 最小壁厚 |  | 公差 | 最小壁厚 |  | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  |
|  |  |  | 25.0 | 25.5 | 5.0 | 45.0 | 45.5 | 9.0 |
|  |  |  | 25.5 | 26.0 | 5.1 | 45.5 | 46.0 | 9.1 |
| 2.0 | 3.0 | 0.5 | 26.0 | 26.5 | 5.2 | 46.0 | 46.5 | 9.2 |
| 3.0 | 4.0 | 0.6 | 26.5 | 27.0 | 5.3 | 46.5 | 47.0 | 9.3 |
| 4.0 | 4.6 | 0.7 | 27.0 | 27.5 | 5.4 | 47.0 | 47.5 | 9.4 |
| 4.6 | 5.3 | 0.8 | 27.5 | 28.0 | 5.5 | 47.5 | 48.0 | 9.5 |
| 5.3 | 6.0 | 0.9 | 28.0 | 28.5 | 5.6 | 48.0 | 48.5 | 9.6 |
| 6.0 | 6.6 | 1.0 | 28.5 | 29.0 | 5.7 | 48.5 | 49.0 | 9.7 |
| 6.6 | 7.3 | 1.1 | 29.0 | 29.5 | 5.8 | 49.0 | 49.5 | 9.8 |
| 7.3 | 8.0 | 1.2 | 29.5 | 30.0 | 5.9 | 49.5 | 50.0 | 9.9 |
| 8.0 | 8.6 | 1.3 | 30.0 | 30.5 | 6.0 | 50.0 | 50.5 | 10.0 |
| 8.6 | 9.3 | 1.4 | 30.5 | 31.0 | 6.1 | 50.5 | 51.0 | 10.1 |
| 9.3 | 10.0 | 1.5 | 31.0 | 31.5 | 6.2 | 51.0 | 51.5 | 10.2 |
| 10.0 | 10.6 | 1.6 | 31.5 | 32.0 | 6.3 | 51.5 | 52.0 | 10.3 |
| 10.6 | 11.3 | 1.7 | 32.0 | 32.5 | 6.4 | 52.0 | 52.5 | 10.4 |
| 11.3 | 12.0 | 1.8 | 32.5 | 33.0 | 6.5 | 52.5 | 53.0 | 10.5 |
| 12.0 | 12.6 | 1.9 | 33.0 | 33.5 | 6.6 | 53.0 | 53.5 | 10.6 |
| 12.6 | 13.3 | 2.0 | 33.5 | 34.0 | 6.7 | 53.5 | 54.0 | 10.7 |
| 13.3 | 14.0 | 2.1 | 34.0 | 34.5 | 6.8 | 54.0 | 54.5 | 10.8 |
| 14.0 | 14.6 | 2.2 | 34.5 | 35.0 | 6.9 | 54.5 | 55.0 | 10.9 |
| 14.6 | 15.3 | 2.3 | 35.0 | 35.5 | 7.0 | 55.0 | 55.5 | 11.0 |
| 15.3 | 16.0 | 2.4 | 35.5 | 36.0 | 7.1 | 55.5 | 56.0 | 11.1 |
| 16.0 | 16.5 | 3.2 | 36.0 | 36.5 | 7.2 | 56.0 | 56.5 | 11.2 |
| 16.5 | 17.0 | 3.3 | 36.5 | 37.0 | 7.3 | 56.5 | 57.0 | 11.3 |
| 17.0 | 17.5 | 3.4 | 37.0 | 37.5 | 7.4 | 57.0 | 57.5 | 11.4 |
| 17.5 | 18.0 | 3.5 | 37.5 | 38.0 | 7.5 | 57.5 | 58.0 | 11.5 |
| 18.0 | 18.5 | 3.6 | 38.0 | 38.5 | 7.6 | 58.0 | 58.5 | 11.6 |
| 18.5 | 19.0 | 3.7 | 38.5 | 39.0 | 7.7 | 58.5 | 59.0 | 11.7 |
| 19.0 | 19.5 | 3.8 | 39.0 | 39.5 | 7.8 | 59.0 | 59.5 | 11.8 |
| 19.5 | 20.0 | 3.9 | 39.5 | 40.0 | 7.9 | 59.5 | 60.0 | 11.9 |
| 20.0 | 20.5 | 4.0 | 40.0 | 40.5 | 8.0 | 60.0 | 60.5 | 12.0 |
| 20.5 | 21.0 | 4.1 | 40.5 | 41.0 | 8.1 | 60.5 | 61.0 | 12.1 |
| 21.0 | 21.5 | 4.2 | 41.0 | 41.5 | 8.2 | 61.0 | 61.5 | 12.2 |
| 21.5 | 22.0 | 4.3 | 41.5 | 42.0 | 8.3 |  |  |  |
| 22.0 | 22.5 | 4.4 | 42.0 | 42.5 | 8.4 |  |  |  |
| 22.5 | 23.0 | 4.5 | 42.5 | 43.0 | 8.5 |  |  |  |
| 23.0 | 23.5 | 4.6 | 43.0 | 43.5 | 8.6 |  |  |  |
| 23.5 | 24.0 | 4.7 | 43.5 | 44.0 | 8.7 |  |  |  |
| 24.0 | 24.5 | 4.8 | 44.0 | 44.5 | 8.8 |  |  |  |
| 24.5 | 25.0 | 4.9 | 44.5 | 45.0 | 8.9 |  |  |  |

6.4静液压强度

管材的静液压强度应符合表10要求。

表10   管材的静液压强度

| 序号 | 项目 | 环向应力 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PE63 | PE80 | PE100 |  |
| 1 | 20℃静液压强度（） | 8.0 | 9.0 | 12.4 | 不破裂，不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度（） | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 不破裂，不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度（） | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 不破裂，不渗漏 |

80°C静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表11选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

表11  80℃时静液压强度（165h）再实验要求

| PE63 |  | PE80 |  | PE100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应力 | 最小破坏时间 | 应力 | 最小破坏时间 | 应力 | 最小破坏时间 |
| 3.4 | 285 | 4.5 | 219 | 5.4 | 233 |
| 3.3 | 538 | 4.4 | 283 | 5.3 | 332 |
| 3.2 | 1000 | 4.3 | 394 | 5.2 | 476 |
|  |  | 4.2 | 533 | 5.1 | 688 |
|  |  | 4.1 | 727 | 5.0 | 1000 |
|  |  | 4.0 | 1000 |  |  |

6.5物理性能

管材的物理性能能应符合表12要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

表12   管材物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短裂伸长率，% |  | ≥350 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% |  | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（220℃）， |  | ≥20 |
| 4 | 耐厚性1） （管材累计接受≥老化能量后） | 80℃静液压强度（），实验条件同10 | 不破裂，不渗漏 |
|  |  | 短裂伸长率，% | ≥350 |
|  |  | 氧化诱导时间（200℃）， | ≥10 |
| 1）仅适用于蓝色管材。 |  |  |  |

6.6卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

7、实验方法

7.1试样的状态调节和试验的标准环境
  按GB/T 2918的规定，温度为23℃±2℃，状态调节时间为24h.。试验方法标准中有规定的按照试验方法标准。

7.2颜色和外观
  用肉眼观察。

7.3尺寸测量

7.3.1长度
  用精确为1mm的钢卷尺测量直管。

7.3.2平均外径
  按GB/T 8806规定测量平均外径

7.3.3壁厚及偏差
  按GB/T 8806规定测量管材的壁厚及偏差。

7.4炭黑含量
  按GB/T 13021规定进行。

7.5颜料及炭黑分散
  按GB/T 18251规定进行。采用压片制样方法。

7.6氧化诱导时间
  按GB/T 17391规定进行。试样应取自管材的内表面。老化后试样应取自被曝晒管材试样的老化表面刮削0.4mm后的表面。

7.7熔体流动速率
  按GB/T 3682规定进行。

7.8静液压强度
  按GB/T 6111规定进行。管内外介质均为水。可采用a类型接头或b类型接头，仲裁时，采用a类型接头。

7.9断裂伸长率
  按GB/T 8804.2规定进行。断裂伸长率试验适用于管材壁厚不大于12mm时。老化后试样应取自管材被曝晒一侧。

7.10纵向回缩率
  按GB/T 6671.2规定进行。外径大于200mm的管材，可以使用纵向切取的管材样条试验。试验温度为110℃±2℃。

7.11耐候性
  应采用公称外径82mm，SDR11的管材。当生产厂的管材规格大于公称外径32mm时，应采用所生产的公称外径最小，SDR最大的管材。按GB/T 3681规定进行曝晒。然后按7.8进行静液压强度试验，按7.9进行断裂伸长率测定，按7.6进行氧化诱导时间测定。

7.12卫生性能
  应采用生产厂公称外径最小的管材。按GB/T 17219规定进行。

８、检验规则

检验分出厂检验和型式检验。

8.1出厂检验
  出厂检验项目为6.1，6.2，6.3，以及6.4中的80℃静液压强度（165h）试验，6.5中的断裂伸长率、氧化诱导时间检验。

8.1.1组批
  同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过100t。生产期7天尚不足100t，则以7天生产量为一批。

8.1.2抽样
  6.1，6.2，6.3检验按表13规定，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平1，合格质量水平6.5检验。

表13  抽样方案

| 批量范围 | 样本大小 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 2 | 3 |
| 281～500 | 20 | 3 | 4 |
| 501～1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201～3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201～10000 | 80 | 10 | 11 |

在计数抽样合格的产品中，进行6.4中的80℃静液压强度（）试验，6.5中的断裂伸长率、氧化诱导时间。静液压强度和氧化诱导时间试验试样数均为一个。

管材须经生产厂质量检验部门检验合格，并附有合格证方可出厂。

8.2型式检验
  型式检验项目为本标准中第6章除80℃静液压强度（165h）外的全部技术要求。

8.2.1分组及抽样
  根据管材公称外径，按照表14，对管材进行尺寸分组。

表14  管材的尺寸分组

| 尺寸组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径 | ≤63 | 63＜≤225 | 225＜≤630 | 630＜≤1000 |

根据本标准技术要求，选取每一组中生产厂所生产的SDR最小的最大直径管材和最小直径管材，并按8.1.2规定对6.1，6.2，6.3进行检验。在检验合格的样品中抽取样品，进行6.4中20℃静液压强度（100h）试验、80℃静液压强度（1000h）试验，6.5及6.6性能的检验。

8.2.2 若有以下情况之一，应进行型式检验。

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
  b) 结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；
  c) 产品长期停产后恢复生产时；
  d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
  e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

8.3 判定规则
  6.1，6.2，6.3按表13进行判定，其他指标有一项达不到规定时，则随机抽样双倍样品进行复验。如仍不合格，则判该批产品不合格。

9、标志、包装、运输、贮存

9.1标志

管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m.

标志至少应包括下列内容:

----------生产厂名和/或商标;
  ----------公称外径;
  ----------"标准尺寸比"或"SDR";
  ----------材料等级(PE100,PE80或PE63);
  ----------公称压力(或PN);
  ----------生产日期;
  ----------采用标准号;
  ----------"水"或"water"字样（仅适用于饮水管）。

9.2包装
  按供需双方商定要求进行。

9.3运输
  管材运输时，不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、油污和化学品污染。

9.4贮存
  管材贮存在远离热源及油污和化学品污染地，地面平整、通风良好的库房内；如室外堆放，应有遮盖物。
  管材应水平整齐堆放，堆放高度不得超过1.5m。

附录Ａ

（提示的附录）
管材的不圆度

按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不园度在挤出时测量。

对公称直径小于等于630mm的直管的不圆度的推荐要求见表B1。盘管及公称外径大于630mm管材的不园度可由供需双方商定。

表A1  管材不圆度

| 公称外径 | 最大不圆度 |
| --- | --- |
| 16 | 1.2 |
| 20 | 1.2 |
| 25 | 1.2 |
| 32 | 1.3 |
| 40 | 1.4 |
| 50 | 1.4 |
| 63 | 1.5 |
| 75 | 1.6 |
| 90 | 1.8 |
| 110 | 2.2 |
| 125 | 2.5 |
| 140 | 2.8 |
| 160 | 3.2 |
| 180 | 3.6 |
| 200 | 4.0 |
| 225 | 4.5 |
| 250 | 5.0 |
| 280 | 9.8 |
| 315 | 11.1 |
| 355 | 12.5 |
| 400 | 14.0 |
| 450 | 15.6 |
| 500 | 17.5 |
| 560 | 19.6 |
| 630 | 22.1 |
| 710 |  |
| 800 |  |
| 900 |  |
| 1000 |  |

竞标要求：

（1）投标人须满足招标项目的技术规格和配置要求（投标产品参数、配置等于或高于本招标文件要求的，都视作满足招标文件的要求）；

（2）投标人应对文件规定的货物技术性能及服务逐项做出响应，否则将按照评分办法作为负偏离扣分处理；

（3）投标人须提供满足该项目要求的系统建设服务实施方案（详见评分细则），要求结合项目现场情况且内容详尽, 没有结合本项目实际情况的响应文件将被拒绝；

（4）该项目是农业灌溉用水，时间尤为紧迫，供应商必须保证在规定时间内高标准完成，投标人须提规定时间完工的承诺书，项目延迟交付一天罚款8000元/天，以实际延迟天数处罚并在资金结算中予以扣除，罚款总金额不超过中标总价的5%。若因供应商的原因而导致无法按期履约，其履约保证金将依法上缴国库，不予退还，同时采购人将依法追求供应商的违约责任。

项目报价要求：

（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输（货物就位）、安全文明施工费、税金、安装调试、培训、售后、质保等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；

投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

（2）投标人报价需符合预算控制价要求，超出总价预算控制价的报价为无效投标。

项目实施要求：

（1）组建项目团队、应包括项目经理、技术负责人等，须提供项目团队人员的单位社保缴纳证明；

（2）该项目全过程安全责任均由中标供应商自行负责，供应商应对此做出承诺。

售后服务要求：

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

A、投标产品符合国家出厂质量标准（提供产品出厂检验合格证），质保期为两年，在质保期内，出现的质量问题能及时得到更换，同一质量问题连续两次的，须更换同价位、同型号新器件，并对产品质量实行“三包”服务。

B、投标方应具有可靠的供货实力，承诺配送前能提供本批次招投标货物的周转仓库，并具有高素质的专业服务队伍。在接到用户请求后，提供快捷、周到、规范的服务。

C、中标人应派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作为止。

D、严格遵守厂方和商家的售后服务承诺。投标人所投主要设备须提供制造厂家出具的售后服务承诺书。

E、在四川境内有售后服务网点。

质量要求：

（1）招标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准。

（2）生产厂家原装全新合格产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供应商所提供的产品是经试验合格的全新品。供应商所提供的产品，密封包装不得拆开。若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

（4）提供的产品制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

（5）投标人应根据上表所列产品技术要求进行投标报价，否则其投标将被拒绝。

（6）在质保期内，需提供相关应急设备的备品备件。

竣工时间及实施地点：

（1）交货（验收）时间：中标通知书发出后      天。

（2）交货地点：西昌市周边乡镇，具体详见实施方案。

履约验收：

项目实施完工后，试运行一个月，由采购人组织专业人员组建验收小组进行初步验收，初步验收合格后三个月内进行正式验收，验收由验收小组邀请国家认可的第三方检测机构进行正式验收，邀请社会公众参与。验收合格的按照合同及资金管理规定办理资金结算手续，（两年质保期满，通过项目最终验收后，供应商凭最终验收合格报告办理履约保证金退还手续）。验收不合格的履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还会报告本项目同级监管部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

资金拨付：

1、项目招标以后，建设单位与施工单位签订施工合同，缴纳履约保证金后10个工作日内，支付合同总金额的20%作为工程预付款。预付工程款按照施工进度进行抵扣。

2、项目实施过程中，建设单位根据实施单位申报，监理单位审核，在每月10日前，按照施工进度进行工程款拨付。

3、项目实施完工后，初步验收合格后，支付至合同价款的80%。

4、项目正式验收合格后，按验收合格工程量最多拨付至百分之90%（含预付款）。

5、项目审计完成后，按合同价款支付至百分之九十五，剩余百分之五质保金待质保期满后一次性付清。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 40分*100% | 1.小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 2.为保证产品质量，低于该项目招标控制价90%的投标报价不予通过初步评审 |
| 2 | 企业实力3% | 3分 | 注册资金5000万元（含）到1.5亿元（不含）得1分，1.5亿元（含）到3亿元（不含）得2分，3亿元（含）以上得3分。 | 提营业执照复印件加盖鲜章（查验原件） |
| 3 | 产品配置及技术指标8% | 8分 | 技术指标和配置科学、合理、可行得8分。 注：招标文件 “主要设备参数及要求”表中要求提供相关证明材料的项，应按要求提供对应的证明材料，技术参数如不符合招标文件，一处扣0.5分。 |  |
| 4 | 服务实施方案3% | 3分 | 1.施工方案与技术措施：施工方案合理、全面、详尽；质量、安全、环境保护管理体系与措施：健全、明确、合理可操作；工程进度计划与措施：合理、明确、完善、可操作等，优得3分；良得2分；一般得1分。 | 服务实施方案要求结合项目地实际情况且内容详尽，与现场实际情况不相符的评审项不得分。 |
| 5 | 类似项目业绩10% | 10分 | 参加本次项目投标企业具有5年以来在国内至少完成类似高效节水灌溉（滴灌、喷灌、管灌）项目单个合同1000万元以上每个得2分，累计最高10分。 | 未提供或提供证明材料不全的不计分。（提供合同原件与中标通知书备查） |
| 6 | 文件规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 7 | 机构设置及人员配置5% | 5分 | 1、项目经理具有水利、水电或水利水电二级建造师证书者每个得1分，技术负责人具有水利工程师证者得0.5分。 2、项目组成人员配置齐备5大员从业资格证明（安全员、材料员、施工员、质量员、资料员）的，得2.5分，差一个扣0.5分，扣完为止。 3、项目组成人员中具有灌排工程师学习结业证书的，得1分,没有不得分； | 具有国家行政主管部门颁发的相关证书为依据（建设厅颁发证书） |
| 8 | 企业体系证书6% | 6分 | 投标企业通过ISO9001质量管理体系认证、企业通过ISO14001环境管理体系认证、企业通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得6分，缺一项扣2分。 | 提供证书复印件加盖鲜章（原件备查）。 |
| 9 | 售后服务2% | 2分 | 提供有售后服务方案，且售后服务方案完整，评标委员会成员根据各投标人提供的售后服务方案综合评定，最优者得2分，一般得1分； |  |
| 10 | 节能、环境标志产品及节水产品认证10% | 10分 | 投标人具有中华人民共和国环境保护部授权认证中心颁发的中国环境标志产品认证证书4分， 投标人具有主要材料设备（过滤器、管材、滴灌带）获得《节水产品认证证书》得6分，没缺少一项扣2分。 | 查验原件 |
| 11 | 投标人资质与技术实力12% | 12分 | 1.中国水利水电出版社《2016年全国水利系统优秀产品招标重点推荐名录》得2分； 2、省级及以上《国家高新技术企业》得1分； 3、有灌溉企业甲壹级资质4分，甲贰级3分，乙壹级2分，乙贰级1分。 4、获得国家级质量奖或提名奖得2分。 5、获得中国水利工程协会认定的企业信用等级AAA级得2分，AA级的1分。 - 获得国家级科学技术进步奖得2分，省级科学技术进步奖得1分。 | 以上需提供国家行业管理机构颁发的有效证书复印件（官网、原件备查）加盖鲜章 |